Comunicazione seriale

La linea di trasmissione è una sola, i bit vengono trasmessi uno dopo l’altro, in modo sincrono con l’uso di un clock, o asincrono con l’uso di bit di start/stop

Punti di forza

Meno fili, meno interferenze elettromagnetiche, molto buona anche a lunghe distanze

Debolezze

Più lenta rispetto alla trasmissione parallela(su brevi distanze), richiede una gestione precisa del timing

Comunicazione parallela

I bit di un dato vengono trasmessi contemporaneamente usando più linee di trasmissione

Punti di forza

Velocità elevata su brevi distanze, semplicità di interpretazione del segnale, ottima per collegamenti interni tra componenti di un sistema

Debolezze

Molti fili, più interferenze, distanza di trasmissione limitata

La comunicazione parallela è più veloce solo su brevi distanze, su lunghe distanze diventa più lenta a causa dei problemi fisici, come le interferenze, quindi la comunicazione seriale risulta più veloce e affidabile anche se trasmette un bit alla volta.